ESERCIZI CACHE

ESERCIZIO 5.2.1

| WORD ADDRESS | BINARY ADDRESS | TAG | INDEX | OFFSET | HIT/MISS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0000 0011 | 0000 | 001 | 1 | M |
| 0xb4 | 1011 0100 | 1011 | 010 | 0 | M |
| 0x2b | 0010 1011 | 0010 | 101 | 1 | M |
| 0x02 | 0000 0010 | 0000 | 001 | 0 | H |
| 0xbf | 1011 1111 | 1011 | 111 | 1 | M |
| 0x58 | 0101 1000 | 0101 | 100 | 0 | M |
| 0xbe | 1011 1110 | 1011 | 111 | 0 | H |
| 0x0e | 0000 1110 | 0000 | 111 | 0 | M |
| 0xb5 | 1011 0101 | 1011 | 010 | 1 | H |
| 0x2c | 0010 1010 | 0010 | 101 | 0 | M |
| 0xba | 1011 1010 | 1011 | 101 | 0 | M |

ESERCIZIO 5.2.2

CACHE C1 con blocchi da 1 parole per un totale di 8 parole

INDEX: 3

TAG: 5

| WORD ADDRESS | BINARY ADDRESS | TAG | INDEX | OFFSET | HIT/MISS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0000 0011 | 0000 0 | 011 |  | M |
| 0xb4 | 1011 0100 | 1011 0 | 100 |  | M |
| 0x2b | 0010 1011 | 0010 1 | 011 |  | M |
| 0x02 | 0000 0010 | 0000 0 | 010 |  | M |
| 0xbf | 1011 1111 | 1011 1 | 111 |  | M |
| 0x58 | 0101 1000 | 0101 1 | 000 |  | M |
| 0xbe | 1011 1110 | 1011 1 | 110 |  | M |
| 0x0e | 0000 1110 | 0000 1 | 110 |  | M |
| 0xb5 | 1011 0101 | 1011 0 | 101 |  | M |
| 0x2c | 0010 1010 | 0010 1 | 010 |  | M |
| 0xba | 1011 1010 | 1011 1 | 010 |  | M |

Miss rate: n. missn. tot= 1111=100%

CACHE C2 con blocchi da 2 parole per un totale di 8 parole

INDEX: 2

OFFSET: 1

TAG: 5

| WORD ADDRESS | BINARY ADDRESS | TAG | INDEX | OFFSET | HIT/MISS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0000 0011 | 0000 0 | 01 | 1 | M |
| 0xb4 | 1011 0100 | 1011 0 | 10 | 0 | M |
| 0x2b | 0010 1011 | 0010 1 | 01 | 1 | M |
| 0x02 | 0000 0010 | 0000 0 | 01 | 0 | M |
| 0xbf | 1011 1111 | 1011 1 | 11 | 1 | M |
| 0x58 | 0101 1000 | 0101 1 | 00 | 0 | M |
| 0xbe | 1011 1110 | 1011 1 | 11 | 0 | H |
| 0x0e | 0000 1110 | 0000 1 | 11 | 0 | M |
| 0xb5 | 1011 0101 | 1011 0 | 10 | 1 | H |
| 0x2c | 0010 1010 | 0010 1 | 01 | 0 | M |
| 0xba | 1011 1010 | 1011 1 | 01 | 0 | M |

Miss rate: n. missn. tot= 911=81%

CACHE C3 con blocchi da 4 parole per un totale di 8 parole

INDEX: 1

OFFSET: 2

TAG: 5

| WORD ADDRESS | BINARY ADDRESS | TAG | INDEX | OFFSET | HIT/MISS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0000 0011 | 0000 0 | 0 | 11 | M |
| 0xb4 | 1011 0100 | 1011 0 | 1 | 00 | M |
| 0x2b | 0010 1011 | 0010 1 | 0 | 11 | M |
| 0x02 | 0000 0010 | 0000 0 | 0 | 10 | M |
| 0xbf | 1011 1111 | 1011 1 | 1 | 11 | M |
| 0x58 | 0101 1000 | 0101 1 | 0 | 00 | M |
| 0xbe | 1011 1110 | 1011 1 | 1 | 10 | H |
| 0x0e | 0000 1110 | 0000 1 | 1 | 10 | M |
| 0xb5 | 1011 0101 | 1011 0 | 1 | 01 | M |
| 0x2c | 0010 1010 | 0010 1 | 0 | 10 | M |
| 0xba | 1011 1010 | 1011 1 | 0 | 10 | M |

Miss rate: n. missn. tot= 1011=90%

48870 = 1011111011100110

12608 = 11000101000000

49225 = 1100000001001001

4669 = 1001000111101

2227 = 100010110011

13916 = 11011001011100

34587 = 1000011100011011

dimP=4KiB

- OFFSET: 12 bit

- INDEX: 0 bit

- TAG: 20 bit

| ADDR. | VPN | OFFSET |
| --- | --- | --- |
| 4669 | 1 | 001000111101 |
| 2227 | 1 | 00010110011 |
| 13916 | 11 | 011001011100 |
| 34587 | 1000 | 011100011011 |
| 48870 | 1011 | 111011100110 |
| 12608 | 11 | 000101000000 |
| 49225 | 1100 | 000001001001 |

| ADDR. | VPN | TLB H/M | Page Fault |
| --- | --- | --- | --- |
| 4669 | 1 | M | YES |
| 2227 | 1 | H |  |
| 13916 | 11 | H |  |
| 34587 | 1000 | M |  |
| 48870 | 1011 |  |  |
| 12608 | 11 |  |  |
| 49225 | 1100 |  |  |

- 4669: TLB miss, Page fault

TLB V.1

| LA | Validità | Tag | PGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 7 | 4 |
| 0 | 1 | 3 | 6 |
| 0 | 1 | 1 |  |

- 2227: TLB hit

TLB V.2

| LA | Validità | Tag | PGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 7 | 4 |
| 0 | 1 | 3 | 6 |
| 1 | 1 | 1 |  |

- 13916: TLB hit

TLB V.3

| LA | Validità | Tag | PGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 7 | 4 |
| 0 | 1 | 3 | 6 |
| 1 | 1 | 1 |  |

- 34587:

ESERCIZIO 1:

Dimensione memoria virtuale: 4 GB

Dimensione memoria centrale: 1 GB

Dimensione Cache: 256 KB =  2^18

Dimensione pagine: 16KB = 2^14

Dimensione blocchi: 32B 4-way set associative

MEMORIA VIRTUALE:

Indirizzo virtuale da 32 bit.

256 KB =  2^18

- VPN: 18 b

- OFFSET: 14 b

MEMORIA FISICA:

Indirizzo da 30 bit.

- VPN: 16 bit

- OFFSET: 14 bit

CACHE:

- TAG:

- INDEX: 11 b

- OFFSET: 5 b

TLB:

8 righe da indicizzare in quanto è 4-way set associative.

- TAG: 15 b

- INDEX: 3 b

- VPN: 18

Dimensione entry: 1 (validità) + 2 (utilizzo) + 15(tag) + 16 (PPN) = 34 bit

Dimensione TLB = 32 (# righe)*34(dim.riga) = 1088 bit

Entry = riga TLB

Quesito 3:

- TAG: 14

- INDEX: 11

- OFFSET: 5

ESERCIZI TLB

ESERCIZIO 5.16

- DimPage=16KB=214B→OFFSET:14b

- Virtual_Addres = 32b

- TLB full associative →INDEX=0b

- Sostituzione LRU

Converto gli indirizzi virtuali.

| DEC. ADDRESS | HEX ADDRESS | BIN ADDRESS | VPN = TLB TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 4669 | 0x123d | 000001001000111101 | 0000 |
| 2227 | 0x08b3 | 000000100010110011 | 0000 |
| 13916 | 0x365c | 000011011001011100 | 0000 |
| 34587 | 0x871b | 001000011100011011 | 0010 |
| 48870 | 0xbee6 | 001011111011100110 | 0010 |
| 12608 | 0x3140 | 000011000101000000 | 0000 |
| 49225 | 0xc049 | 001100000001001001 | 0011 |

Virtual Address = VPN +P. OFFSET

VPN = TLBTAG + TLBINDEX

Physical_Address =PPN +P.OFFSET

Calcolo i campi dell’indirizzo virtuale:

VPN = 32 – 14 = 18b

TLB_INDEX = 0 in quanto TLB full associative

TLB_HIT se VPN = TLB_TAG

STATO INIZIALE TLB:

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 0 | 1011 |
| - | 1 | 0 | 0111 |
| - | 1 | 0 | 0011 |
| - | 0 | 0 | 0100 |

- 4669 TLB_MISS, PAGE_HIT

Aggiorno il TLB. Il TLB si aggiorna sempre, anche in caso di hit incrementando LRU.

| VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1011 |
| 1 | 0 | 0111 |
| 1 | 0 | 0011 |
| 1 | 1 | 0000 |

- 2227 TLB_HIT

| VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1011 |
| 1 | 0 | 0111 |
| 1 | 0 | 0011 |
| 1 | 2 | 0000 |

- 13916 TLB HIT

| VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1011 |
| 1 | 0 | 0111 |
| 1 | 0 | 0011 |
| 1 | 3 | 0000 |

- 34587 TLB_MISS, PAGE_FAULT

Aggiorno la tabella delle pagine impostando il valid bit ad 1 (la pagina è stata caricata dal disco). Quando si verifica un page fault si carica il dato dalla memoria.

| INDEX | VALID | PPN |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Disco |

Aggiorno la TLB.

| VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0010 |
| 1 | 0 | 0111 |
| 1 | 0 | 0011 |
| 1 | 3 | 0000 |

- 48870	TLB_HIT

| VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0010 |
| 1 | 0 | 0111 |
| 1 | 0 | 0011 |
| 1 | 3 | 0000 |

- 12608 TLB_HIT

| VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0010 |
| 1 | 0 | 0111 |
| 1 | 0 | 0011 |
| 1 | 4 | 0000 |

- 49225 TLB_HIT

| VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0010 |
| 1 | 0 | 0111 |
| 1 | 1 | 0011 |
| 1 | 4 | 0000 |

RIPETERE L’ESERCIZIO CON UNA TLB 2-WAY SET ASSOCIATIVE E PAGINE DA 4KB

- DimPage=4KB=212B→OFFSET:12b

- Virtual_Addres = 32b

- TLB 2 way set associative →TLBINDEX=1b

- Sostituzione LRU

Calcolo i campi dell’indirizzo virtuale:

Virtual Address = VPN +P. OFFSET→VPN=32-12=20b

VPN = TLBTAG + TLBINDEX→TLBTAG=20-1=19b

TLB HIT: si cerca l’entry corretta confrontando il TLB INDEX dell’indirizzo fornito con quello che indicizza la TLB. Successivamente si cerca il dato esatto confrontando il TLB TAG. Infine, si controlla il bit di validità.

| DEC. ADDRESS | HEX ADDRESS | BIN ADDRESS | VPN | TLB TAG (19 bit) | TLB INDEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4669 | 0x123d | 00010011000111101 | 0001 | 000 | 1 |
| 2227 | 0x08b3 | 0000100010110011 | 0000 | 000 | 0 |
| 13916 | 0x365c | 0011011001011100 | 0011 | 001 | 1 |
| 34587 | 0x871b | 1000011100011011 | 1000 | 100 | 0 |
| 48870 | 0xbee6 | 1011111011100110 | 1011 | 101 | 1 |
| 12608 | 0x3140 | 0011000101000000 | 0011 | 001 | 1 |
| 49225 | 0xc049 | 1100000001001001 | 1100 | 110 | 0 |

STATO INIZIALE TLB (2 way set associative):

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1011 |
| 1 | 1 | 0 | 0111 |

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0011 |
| 1 | 0 | 0 | 0100 |

- 4669: TLB miss, Page fault

Aggiorno la page table.

| INDEX | VALID | PPN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Disco |

Aggiorno il TLB.

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1011 |
| 1 | 1 | 0 | 0111 |

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0011 |
| 1 | 1 | 1 | 0000 |

- 2227: TLB miss, Page hit

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0000 |
| 1 | 1 | 0 | 0111 |

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0011 |
| 1 | 1 | 1 | 0000 |

- 13916: TLB miss, Page hit

| - INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0000 |
| 1 | 1 | 1 | 0001 |

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0011 |
| 1 | 1 | 1 | 0000 |

- 34587: TLB miss, Page fault

| INDEX | VALID | PPN |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1 | Disco |

| - INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0000 |
| 1 | 1 | 1 | 0001 |

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0100 |
| 1 | 1 | 1 | 0000 |

- 48870: TLB miss, Page hit

| - INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0000 |
| 1 | 1 | 2 | 0101 |

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0100 |
| 1 | 1 | 1 | 0000 |

- 12608: TLB miss, Page hit

| - INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0000 |
| 1 | 1 | 2 | 0101 |

| INDEX | VALID | LRU | TLB_TAG |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0100 |
| 1 | 1 | 2 | 0001 |

ESERCIZIO 3 SIMULAZIONE

VM=1GB=230B→VA da 30 bit

CM=256MB=228B→PA da 28 bit

DimPage=4KB=212B→P. OFFSET=12 bit

byte addressable

VPN: 18 bit

PPN: 16 bit

Indirizzo virtuale: 00 0000 0011 0100 1010 1100 1000 1101

PPN: 0023 hex=0000 0000 0010 0011 (bin)

Indirizzo fisico: 0000 0000 0010 0011 1100 1000 1101=0x0023c8d

QUESITO 5.2

Cache a mappatura diretta contenente 16 blocchi da 1 word. Indirizzo fisico da 32 bit.

| HEX | BIN | INDEX | TAG | H/M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0000 0011 | 0011 | 0000 | Compulsory M |
| 0xb4 | 1011 0100 | 0100 | 1011 | Compulsory M |
| 0x2b | 0010 1011 | 1011 | 0010 | Compulsory M |
| 0x02 | 0000 0010 | 0010 | 0000 | Compulsory M |
| 0xbf | 1011 1111 | 1111 | 1011 | Compulsory M |
| 0x58 | 0101 1000 | 1000 | 0101 | Compulsory M |
| 0xbe | 1011 1110 | 1110 | 1011 | Compulsory M |
| 0x0e | 0000 1110 | 1110 | 0000 | Compulsory M |
| 0xb5 | 1011 0101 | 0101 | 1011 | Compulsory M |
| 0x2c | 0010 1100 | 1100 | 0010 | Compulsory M |
| 0xba | 1011 1010 | 1010 | 1011 | Compulsory M |
| 0xfd | 1111 1101 | 1101 | 1111 | Compulsory M |

- INDEX: 4

- OFFSET: 2

- TAG: 26